台数：1台

电梯类型：无机房病床梯

额定载重：1600KG

额定速度：1m/s

层站数：2/2/3

井道尺寸：2370mm*2950mm（宽*深）

轿门防撞击保护装置（光幕）

轿箱内净空不得小于2米30。

提升高度：以施工图为准

底坑深度：以施工图为准

顶层高度：以施工图为准

操纵方式：单台控制

轿厢壁：四壁304不锈钢

轿厢天花：提供样式供招标人最终确认，带紫外线杀菌灯

轿厢地板：提供样式供招标人最终确认

轿厢操纵箱：提供样式供招标人最终确认，需带副操纵箱

残疾人操纵箱：按厂家标配

指层器：按厂家标配

外呼梯按钮盒：发纹不锈钢，单色液晶显示

按钮：提供样式供招标人最终确认，带盲文

门套、厅门：304发纹不锈钢

扶手：两侧壁扶手

功能配置：

全集选控制运行功能

层高自测定功能

轿顶检修操作功能

轿内慢速运行功能

超速电气保护功能

超速机械保护功能

电动机空转保护功能

电动机过载保护功能

故障自动检测功能

故障自动存储功能

待机定期自检功能

抱闸动作双安全检测功能

同步电机磁极码静态测试功能

位置异常自动校正功能

故障低俗自救运行功能

抗电磁干扰功能

对讲机通讯功能

底坑对讲机通讯功能

电梯服务支援系统

停车在非门区报警功能

警铃报警功能

门过载保护功能

满载直驶运行功能

超载保护功能

超载报警功能

开门异常自动选层功能

开关门时间异常保护功能

开门时间自动控制功能

开门时间自动调整功能

运行次数显示功能

光幕保护功能

停电应急照明功能

消防迫降功能

泊梯功能

起动补偿功能

门停止运行功能

微动平层功能

提前开门功能

无效内指令自动消除功能

反向内指令自动消除功能

轿内照明自动控制功能

轿内通风自动控制功能

召唤按钮粘死检出处理功能

紫外线杀菌灯功能

停电自动平层功能

预留RS-485接口

延长开门时间功能

语音报站功能

司机操作功能

双开门功能

五方通话功能

轿门门锁

预留视频电缆

预留音频电缆