半身心肺复苏模型采购项目评分表

（1）符合性审查：

评委将根据响应供应商提供的响应文件进行符合性审查，审查项目包括：

| 检查内容 | 采购公告要求 |
| --- | --- |
| 合法性 | 满足资格条款。 |
| 文件完整性 | 响应供应商的资格证明文件符合采购公告要求。 |
| 合法签署 | 按采购公告要求由法定代表人或其授权代表签署响应文件；如果不是法定代表人亲自签署，则须提交法定代表人的授权书且签字、盖章有效。 |
| 结论 |  |

注：1．评审项目合格在相应列中标注“〇”，不合格则在相应列中标注“×”。

2．评审项目全部合格方可视为通过符合性审查，在“结论”栏中填写“符合”，否则为“不符合”。

（2）综合评分：各部分得分权重分配如下：

| 评价内容 | 商务和技术部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60分 | 40分 | 100分 |

（1）商务技术评审

评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分。具体内容及评分细则如下：

| 序号 | 评审项目 | 分数 | 评议内容 | 报价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术参数 | 40 | 与采购文件中参数要求进行对比，一项指标负偏离扣2分，标注▲的指标负偏离每项扣4分，扣完为止。 |  |
|  | 项目业绩 | 10 | 响应供应商或产品厂家在2019年1月1日至今,每提供1个同类业绩证明（合同关键页），得1分，满分10分。提供相关合同复印件加盖公章。 |  |
| 3. | 售后服务和维修能力 | 10 | 从响应供应商的售后服务和维修能力，服务响应速度、服务人员水平、备品备件配置等综合评价进行横向对比。 优：10分；良：6分；差：2分；无：0分 |  |
| 合计 |  | 60 | 得分合计 |  |
| 注：投标人根据以上评分要求提供的投标材料因模糊不清导致评标委员会无法清晰辨认进行评审的，视为无效材料。 |  |  |  |  |

（2）价格评估

价格评审满分为40分。

评审基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝（基准价/响应供应商报价）×40权重

按以上标准计算出各响应供应商的价格得分。

| 序号 | 参数（一项指标负偏离扣2分，标注▲的指标负偏离每项扣4分，扣完为止） |
| --- | --- |
| 1 | 模型为半身心肺复苏模型，具有仿真的解剖结构，正确的头后仰/压额抬下颌动作才可开放气道 |
| 2 | 模型身上具有手位传感器感，按压位置错误时有提示功能 |
| 3 | 模型身上具有通气传感器感应通气次数 |
| 4 | 可以手动控制颈动脉搏动 |
| 5 | 需具有有线连接电子显示器或者无线连接平板报告仪的功能 |
| ▲6 | 模型需带有3条大中小强度的弹簧，硬的约60公斤、软的约30公斤。默认安装在模型身上的为50公斤弹簧，新增模拟不同胸骨硬度的弹簧，以满足各种培训需求。 |
| ▲7 | 配置的电子显示器具有以下功能： 1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。 2）、配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹。 3）模拟人会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。 4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒） 5）具有练习、考核和评估三种显示模式。 |
| ▲8 | 模拟人带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,通过下载专用的心肺复苏应用程序，可对CPR操作进行评估和反馈，可实时反馈按压和通气具体数值，1个装载心肺复苏应用程序设备，可同时连接6个模型 |
| ▲9 | 心肺复苏软件可以通过文字和图形两种形式显示复苏数据,包括按压和通气量，还可设定AHA、ERC、SRFAC三种心肺复苏标准（需要提供截图证明） |
| 10 | 模拟人可以通过“开关”按钮启动，也可以直接通过按压模型启动。 |
| ▲11 | 模型配备可充电式锂电池 1）模型的充电和供电通过新USB－C接口； 电池充满电后运行时间不低于34小时； 充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时；电池寿命大于 700次充电 |
| 1 | 可练习CPR，准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确 |
| 2 | 可练习通气，模型口腔和鼻的通道，让学生要捏紧鼻子后，才可进行口对鼻通气 |
| 3 | 正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道 |
| 4 | 正确的通气可使模型胸部起伏 |
| ▲5 | 模型可感应AED训练器贴片，与AED训练器连接时，学生需要正确贴上电极片, 病例才会继续进行 |
| ▲6 | 通过AED训练器的声音提示以及模型人的LED显示可以得到操作反馈，当电极片位置正确时，胸部皮肤上的LED 指示灯会亮起 |